Cisco设备安全基线

（试用版）

| 版本 | 版本控制信息 | 更新日期 | 更新人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 创建 | 2013年3月 |  |  |

备注：若此文档需要日后更新，需填写版本控制表格，否则删除版本控制表格。

目 录

1.	概况	1

1.1.	目的	1

1.2.	适用范围	1

1.3.	适用版本	1

1.4.	使用方法	1

1.5.	编号规则	3

1.6.	参考标准	3

2.	安全配置要求	4

2.1.	帐号口令安全	4

2.1.1.	帐户身份认证	4

2.1.2.	特权口令安全	5

2.1.3.	Console模式口令安全	5

2.1.4.	帐户登录地址限制	6

2.1.5.	登录会话超时	7

2.2.	安全配置	8

2.2.1.	通讯加密	8

2.2.2.	禁用CDP协议	9

2.2.3.	关闭缺省高危服务	10

2.2.4.	修改默认Banner login信息	11

2.2.5.	修改SNMP服务	11

2.2.6.	指定DNS服务器IP地址	13

2.2.7.	OSPF路由协议加密	13

2.2.8.	禁止AUX端口	15

2.2.9.	NTP配置	15

2.3.	日志审计	16

3.	评审与修订	18

（本页空白）

概况

目的

本基线制定了中国石化总部及下属各企业的Cisco设备应遵循的基本安全配置原则，旨在为企业的网络建设、运维或检查等工作提供规范性指导。

适用范围

适用于中国石化总部及下属各企业使用的Cisco设备。

信息化管理部负责对各企业执行本基线的情况进行指导和督促，各企业的网络建设人员、网络运维人员及安全管理人员等应根据实际情况严格参照执行。

本基线所列各项基本安全配置要求，仅可作为企业编制网络设备入网测试、安全验收、安全检查规范等文档的参考，如需进行实际配置修改操作，还应在本基线的基础上制定合理的操作方案，并在实际环境中测试通过后方可操作。

适用版本

适用于Cisco IOS Version 12.X。

使用方法

1）系统建设阶段的使用方法

信息系统在建设初期应根据各安全基线要求内容进行系统整体安全架构设计，基线使用人员包括但不限于各企业的系统建设人员及安全管理人员。

在系统建设阶段，系统建设人员应在安全管理人员的协助下，严格参照各基线中“安全配置要求：安全基线要求内容”和“安全配置要求：操作指南”的内容，对所涉及的网络、应用、主机、数据库、中间件等进行概要设计和详细设计，明确其安全配置要求，并在系统上线前进行安全基线实施情况检查，检查通过后方可上线。相关流程如下图所示：

图1 安全配置基线在系统建设中的应用

2）系统运维阶段的使用方法

信息系统在系统运维阶段应依照安全基线要求定期进行安全合规性检查，基线使用人员包括但不限于各企业的系统运维人员和安全管理人员。

在系统运维阶段，安全管理人员应在系统运维人员的协助下，严格参照各基线中“安全配置要求：符合性判定方法”的内容，结合“安全配置要求：操作指南”的相关操作步骤，对系统所涉及的网络、应用、主机、数据库、中间件等进行合规性检查，并记录相关检查结果。

安全合规性检查完成后，系统运维人员应在安全管理人员协助下，依照检查结果和各基线中“安全配置要求：操作指南”和“安全配置要求：符合性判定方法”的内容进行系统整改，整改完成后应由安全管理人员进行复查。相关流程如下图所示：

图2 安全配置基线在安全检查中的应用

编号规则

安全基线采用SBL-设备系统名称-数字-数字-数字的方式命名，设备系统名称是指此基线适用的设备或系统，例如Windows、Oracle等，后续的数字编号指基线要求的具体项目编号，例如SBL- Application -02-02-01是指Web应用的安全基线，属于此基线第二章中第二小节的第一项要求，因此数字部分为02-02-01。

参考标准

- 《中国石化内部控制手册》；

- 《信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274-2008）；

- 《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）；

- 《联邦信息和信息系统安全分类标准》（FIPS 199）；

- 《联邦信息系统最小安全控制标准》（FIPS 200）。

安全配置要求

帐号口令安全

帐户身份认证

| 安全基线要求内容 | 应对登录帐户进行身份认证。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-01-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 配置帐户身份AAA TACACS认证: Router(config)#tacacs-server host xxx.xxx.xxx.xxx//设置tacacs-server ip地址 Router(config)#tacacs-server key xxxxxxxx//配置共享密钥 Router(config)#username xxxxxx privilege 15 secret 0 xxxxxxxx //配置本地帐号名、帐号权限、口令 Router(config)#aaa new-model Router(config)#aaa authentication login xxxxxx group tacacs+ local//设置tacacs服务器为缺省登录认证，当tacacs服务器不生效时，采用本地数据库认证 Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#login authentication xxxxxx //将以上定义的登录认证模式应用到VTY 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 设备已采用AAA TACACS身份认证。 2、检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测AAA TACACS配置是否正确。 - 在命令行中执行下面的命令，检测TACACS服务器IP、 Key是否配置正确。 Router# show run ¦ include tacacs-server tacacs-server host xxx.xxx.xxx.xxx tacacs-server key xxxxxxxx - 在命令行中执行下面的命令，检测帐户是否使用AAA TACACS认证。 Router# show run ¦ include aaa aaa new-model aaa authentication login xxxxxx group tacacs+ local - 在命令行中执行下面的命令，检测AAA认证是否应用到VTY 线路。 Router# show run ¦ begin line vty login authentication xxxxxx - 在命令行中执行下面的命令，检测在TACACA服务器上配置 的帐户是否正确，如提示User successfully authenticated，表示TACACS服务器配置正确。 Router# test aaa group tacacs+ xxxxxx xxxxxxxx new-code Sending password User successfully authenticated 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

特权口令安全

| 安全基线要求内容 | 应对帐号口令加密存储。该登录口令要求长度至少为8位, 应为字母、数字、特殊符号中至少2类的组合，如下所示： 英语字母：a,b, c, …z；A,B,C, …Z； 阿拉伯数字： 0, 1, 2, … 9； 特殊符号：，@, #, $, %, &, *，…。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-01-02 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 采用加密方式设置特权模式口令： Router(config)#enable secret 0 xxxxxxxx 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 帐号口令已加密存储，并且满足口令复杂度要求。 2、检测操作 在命令行中执行下面的命令，检测帐号口令是否以加密方式存储，如提示$1$mD0V$mYyjdzbN5cRY.hR6/06740表示已加密方式存储。 Router#show run ¦ include enable enable secret 5 $1$mD0V$mYyjdzbN5cRY.hR6/06740 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

Console模式口令安全

| 安全基线要求内容 | 应为Console口模式设置登录口令，该登录口令要以密文存储，要求长度至少为8位, 应为字母、数字、特殊符号中至少2类的组合，数字、字母和特殊符号如下所示： 英语字母：a,b, c, …z；A,B,C, …Z； 阿拉伯数字： 0, 1, 2, … 9； 特殊符号：，@, #, $, %, &, *，…。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-01-03 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 配置Console口线下保护: Router(config)#service password-encryption Router(config)#aaa new-model //开启AAA Router(config)# aaa authentication login xxxxxx line none//策略优先使用line下密码认证，如果没有line密码就不认证 Router(config)#line console 0 Router(config-line)#password 0 xxxxxxxx //配置Console口口令 Router(config-line)#login authentication xxxxxx //将以上定义的登录认证模式应用到Console口 2、 补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 Console口已配置口令认证，帐号口令必须已密文存储，并且满足密码复杂度要求。 - 检测操作 在命令行中执行下面的命令，检测帐号口令是否以密文存储，如提示7 06250128585D0C1A5444454B表示口令已以密文存储。 Router#show run ¦ begin line con line con 0 password 7 06250128585D0C1A5444454B login authentication xxxxxx 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

帐户登录地址限制

| 安全基线要求内容 | 应对帐户登录地址进行限制。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-01-04 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 配置访问控制列表，只允许指定单个IP能访问设备： Router(config)#access-list 1 permit host xxx.xxx.xxx.xxx Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#access-class 1 in 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 只允许指定单个IP能访问设备。 - 检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测帐户登录地址限制配置是 否正确。 - 在命令行中执行下面的命令，检测是否配置ACL。 Router# show access-lists Standard IP access list 1 10 permit xxx.xxx.xxx.xxx (4 matches) - 在命令行中执行下面的命令，检测ACL是否应用到VTY。 Router# show run ¦ begin line vty line vty 0 4 access-class 1 in - 补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

登录会话超时

| 安全基线要求内容 | 应对登录会话超时自动退出。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-01-05 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 VTY、Console登录会话超时配置如下： Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#exec-timeout 5 0 设置VTY登录用户超过5分钟没有任何操作将自动退出。 Router(config)#line console 0 Router(config-line)#exec-timeout 5 0 设置Console登录用户超过5分钟没有任何操作将自动退出。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已开启VTY、Console登录会话超时配置。 2、检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测是否配置VTY、Console登录会话超时。 1）在命令行中执行下面的命令，检测是否配置VTY登录用户超过5分钟没有任何操作将自动退出。 Router# show run ¦ begin line vty line vty 0 4 exec-timeout 5 0 2）在命令行中执行下面的命令，检测是否配置Console口登录用户超过5分钟没有任何操作将自动退出。 Router# show run ¦ begin line con line con 0 exec-timeout 5 0 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

安全配置

通讯加密

| 安全基线要求内容 | 应采取必要措施防止帐户信息在网络传输过程中被窃听。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-02-01 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 通过SSH进行远程登录，配置如下： - 为加密会话生成加密密钥: Router(config)#hostname xxx //更改主机名 xxx (config)#ip domain-name xxxxxxxx //指定设备域名 xxx (config)#crypto key generate rsa genera1-keys modulus 1024 2）设置SSH最大空闲定时器为60秒 xxx (config)#ip ssh time-out 60 3）设置SSH连接最大失败尝试值为3: xxx (config)#ip ssh authentication-retries 3 4）连接到路由器的vty线路上: xxx (config)#line vty 0 4 5）允许SSH访问协议: xxx (config)#transport input ssh 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已使用安全的连接管理方式。 - 检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测是否为加密会话配置生成加密密钥、是否配置最大空闲定时器、访问协议是否配置为允许SSH并应用到VTY线路： Router#show running-config Building configuration... Current configuration : 572 bytes version 12.4 hostname xxx ip domain-name xxxxxxxx crypto key generate rsa genera1-keys modulus 1024 //加密会话生成加密密钥 ip ssh time-out 60 //设置最大空闲定时器60秒 ip ssh authentication-retries 3 //设置SSH连接最大失败尝试值为3 line vty 0 4 transport input ssh //允许SSH协议访问VTY 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

禁用CDP协议

| 安全基线要求内容 | 应禁用设备上的CDP协议。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-02-02 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 全局模式禁用CDP协议的命令： Router(config)#no cdp run 接口模式下禁用CDP协议的命令： Router(config)#interface serial 1/1 Router(config-if)#no cdp enable 2、补充操作说明 边界设备CDP协议必须关闭；根据企业的实际情况，内部设备可以选择性的打开或关闭CDP协议。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已禁用网络边界设备上的CDP协议。 2、检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测是否在全局和接口模式下关闭CDP协议。 - 在命令行中执行下面的命令，检测是否在全局模式下关闭 CDP协议，如提示% CDP is not enabled表示已关闭。 Router#show cdp neighbors % CDP is not enabled - 在命令行中执行下面的命令，检测是否在接口模式下关闭 CDP协议，如提示% CDP is not enabled表示已关闭。 Router#show cdp interface serial 1/1 % CDP is not enabled 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

关闭缺省高危服务

| 安全基线要求内容 | 应关闭缺省状态下开启的高危服务。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-02-03 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 在全局模式下关闭缺省服务： Router(config)#no service finger \\阻止查看路由器当前用户列表 Router(config)#no service udp-small-servers \\关闭运行在设备上的UDP端口19（chargen）、13（daytime）、7（echo） Router(config)#no service tcp-small-servers \\关闭运行在设备上的TCP端口19（chargen）、13（daytime）、7（echo） Router(config)#no boot network \\禁止路由器通过TFTP加载IOS Router(config)#no servic config \\禁止通过TFTP加载配置文件 Router(config) #no ip source-route\\关闭IP源路由（通过源路由能够在IP包头中指定数据包实际要经过的路径） 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已关闭缺省状态下开启的高危服务。 - 检测操作 在命令行中查看配置,是否关闭缺省状态下开启的高危服务： Router#show running-config Building configuration... Current configuration : 572 bytes version 12.4 no service finger \\阻止查看路由器当前用户列表 no service udp-small-servers \\关闭运行在设备上的UDP端口19（chargen）、13（daytime）、7（echo） no service tcp-small-servers \\关闭运行在设备上的TCP端口19（chargen）、13（daytime）、7（echo） no boot network \\禁止路由器通过TFTP加载IOS no servic config \\禁止通过TFTP加载配置文件 no ip source-route \\关闭IP源路由（通过源路由能够在IP包头中指定数据包实际要经过的路径） 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

修改默认Banner login信息

| 安全基线要求内容 | 应修改默认Banner login信息。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-02-04 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 在全局模式下配置Banner login信息： Router(config)#banner motd # xxxx # 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | - 判定条件 已修改默认的Banner login信息。 - 检测操作 在命令行中查看配置，检查是否修改了默然的Banner login信息： Router#show running-config Building configuration... Current configuration : 572 bytes version 12.4 banner motd ^Cxxxxxx^C \\Banner login信息 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

修改SNMP服务

| 安全基线要求内容 | 应修改SNMP服务，该口令要求长度至少为8位, 应为字母、数字、特殊符号中至少2类的组合，如下所示： 英语字母：a,b, c, …z；A,B,C, …Z； 阿拉伯数字： 0, 1, 2, … 9； 特殊符号：，@, #, $, %, &, *，…。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-02-05 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 使用SNMP V3网管通信，配置如下： 1)配置用户访问权限： Router(config)#access-list 1 permit host xxx.xxx.xxx.xxx //只允许指定单个IP能访问 Router(Config)# snmp-server view【视图名】【oid-tree】included //允许访问MIB视图中指定子树 2)配置SNMP组和用户： Router(Config)#snmp-server group【组名】v3 priv read【视图名】access 1 //配置用户组能访问权限，应用ACL允许指定源IP能访问设备 Router(Config)# snmp-server user 【用户名】【组名】 v3 auth md5 xxxxxxxx priv 3des xxxxxxxx //用户组下配置用户名，对用户数据进行认证和加密 3）配置告警功能 Router(Config)# snmp-server host xxx.xxx.xxx.xxx version 3 priv 【用户名】 //指定NMS（网管系统）IP地址，对V3用户登录进行认证，并将告警数据以密文方式输出到NMS系统 Router(Config)# snmp-server enable traps //启用所有告警（如：ospf,syslog,snmp,aaa_server等） 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已修改SNMP服务。 - 检测操作 在命令行中执行下面的命令，检查配置内容是否生效。 1）查看用户组 Router#show snmp group groupname: 【组名】 security model:v3 priv readview : 【视图名】 writeview: <no writeview specified> notifyview: <no notifyview specified> row status: active access-list: 1 2）查看用户 Router#show snmp user User name: 【用户名】 Engine ID: 800000090300C20008440000 storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: MD5 Privacy Protocol: 3DES Group-name: 【组名】 3）查看ACL Router# show access-lists Standard IP access list 1 10 permit xxx.xxx.xxx.xxx 4）查看MIB视图 Router# show snmp view ¦ include【视图名】 【视图名】 mib-2 - included nonvolatile active - 查看告警的目标主机 Router# show snmp host Notification host: xxx.xxx.xxx.xxx udp-port: 162 type: trap user:【用户名】 security model: v3 priv 2、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

指定DNS服务器IP地址

| 安全基线要求内容 | 应指定DNS服务器IP地址。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-02-06 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 登录设备，执行以下配置命令以指定DNS服务器的IP地址： Router(Config)#ip domain-lookup Router(Config )#ip name-server xxx.xxx.xxx.xxx 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | - 判定条件 已修改DNS服务器IP地址。 - 检测操作 在命令行中查看配置，检测是否开启设备域名查找、是否指定了DNS服务器的IP地址： Router#show running-config Building configuration... Current configuration : 572 bytes version 12.4 ip domain-lookup //开启域名查找 ip name-server xxx.xxx.xxx.xxx //指定DNS服务器的IP地址 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

OSPF路由协议加密

| 安全基线要求内容 | 应对OSPF路由协议进行加密。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-02-07 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 1）链路加密认证 R1(config)#interface serial 0/0 R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest //启用链路MD5认证 R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 【key id】 md5 xxxxx //设置key id及MD5口令 R2(config)#interface serial 0/0 R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest //启用链路MD5认证 R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 【key id】 md5 xxxxx //设置key id及MD5口令 - 区域的加密认证 R1(config)#router ospf 【进程id】 R1(config-router)#area【区域id】 authentication message-digest//启用区域MD5认证 R1(config)#interface serial 0/0 R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 【key id】 md5 xxxxxxxx //设置key id及MD5口令 R2(config)#router ospf 【进程id】 R2(config-router)#area 【区域id】 authentication message-digest//启用区域MD5认证 R2(config)#interface serial 0/0 R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 【key id】 md5 xxxxxxxx //设置key id及MD5口令 2、补充操作说明 两种加密认证中，两个路由器配置中key id、区域id、进程id、口令应保持一致。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 OSPF路由协议已加密 - 检测操作 访谈网络管理员采用哪种OSPF认证方式，并参考以下的说明核对相应的加密认证方式是否生效。 1）链路加密认证 在命令行中执行下面的命令，检查链路认证是否生效，R1与R2是否建立邻接关系，如提示State下面显示FULL/ -，表示已正常建立邻接关系。 R1# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State xxx.xxx.xxx.xxx 0 FULL/ - Dead Time Address Interface 00:00:10 xxx.xxx.xxx.xxx Serial1/0 2）区域的加密认证 在命令行中执行下面的命令，检查区域认证是否生效，区域中的R1与R2是否建立邻接关系，如提示State下面显示FULL/ -，表示已正常建立邻接关系。 R1# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State xxx.xxx.xxx.xxx 0 FULL/ - Dead Time Address Interface 00:00:30 xxx.xxx.xxx.xxx Serial1/1 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

禁止AUX端口

| 安全基线要求内容 | 应禁止AUX端口。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-02-08 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 进入AUX端口，在端口模式下执行关闭命令： Router(config)#line aux 0 Router(config-line)#no exec //关闭AUX口管理配置模式 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | - 判定条件 已禁止AUX端口。 - 检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测是否关闭AUX端口： Router#show run ¦ begin line aux line aux 0 no exec 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

NTP配置

| 安全基线要求内容 | 应确保设备时间与内网NTP服务器同步。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco-02-02-09 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 配置NTP客户端: Router(config)# ntp authenticate //开启NTP认证 Router(config)# ntp authentication-key xx md5 xxxxxxxx //指定KEY及MD5 口令 Router(config)# ntp trusted-key xx //设置NTP信任KEY Router(config)#ntp server xxx.xxx.xxx.xxx key xx source 【interface-type】【接口号】//指定内网NTP服务器IP、KEY及更新源接口 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已指定内网NTP服务器IP，设备时间已与内网NTP服务器时间同步。 - 检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测NTP客户端时间是否与内网NTP服务器同步，如提示Clock is synchronized表示已与NTP服务器时间同步。 Router# show ntp status Clock is synchronized, stratum 9, reference is xxx.xxx.xxx.xxx nominal freq is 99.9984 Hz, actual freq is 99.9984 Hz, precision is 2**6 reference time is d4683321.7a30a3e6 (16:30:25.477 GMT Tue Dec 4 2012) clock offset is 2.5972 msec, root delay is 0.99 msec root dispersion is 15893.69 msec, peer dispersion is 15890.63 msec 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

日志审计

| 安全基线要求内容 | 应配置设备日志收集策略。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-Cisco- 02-03-01 |
| 操作指南 | - 参考配置操作 部署日志服务器，将日志信息输出到日志服务器，配置如下： Router(config)#logging on //开启日志服务Router(config)#logging host xxx.xxx.xxx.xxx //指定日志 服务器的IP地址为xxx.xxx.xxx.xxx。 Router(config)# logging trap【级别】 //选择需要输出日志的级别 Router(config)#logging source-interface【interface-type】【接口号】 //设置日志的输出接口 Router(config)#logging origin-id ip //使用ip地址来标识输出的日志信息 Router(config)#service timestamps log datetime localtime show-timezone msec year //确保路由器以当前时间、时区、事件发生的毫秒和年份来印记日志信息 Router(config)#service sequence-numbers //设置包含一个确认每个事件并显示事件发生顺序的绝对数 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 设备已开启日志记录，日志保存时间不小于3个月，日志信息已包括帐户、登录事件、系统事件、配置文件修改的类型。 - 检测操作 在命令行中执行以下的命令，检测日志信息传输的服务器IP 和Trap logging的级别是否配置正确，如显示Trap logging: level debugging和Logging to xxx.xxx.xxx.xxx 表示配置正确。 Router#show logging Syslog logging: enabled (12 messages dropped, 0 messages rate-limited,0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled) No Active Message Discriminator. No Inactive Message Discriminator. Console logging: level debugging, 60 messages logged, xml disabled, filtering disabled Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,filtering disabled Buffer logging: disabled, xml disabled, filtering disabled Logging Exception size (4096 bytes) Count and timestamp logging messages: disabled No active filter modules. Trap logging: level debugging, 64 message lines logged Logging to xxx.xxx.xxx.xxx (udp port 514, audit disabled, authentication disabled, encryption disabled, link up), 31 message lines logged, 0 message lines rate-limited, 0 message lines dropped-by-MD, xml disabled, sequence number disabled filtering disabled 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

评审与修订

本基线由中国石化信息化管理部定期进行审查，根据审视结果修订，并颁发执行。