IIS 6中间件安全基线

（试用版）

| 版本 | 版本控制信息 | 更新日期 | 更新人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 创建 | 2013年3月 |  |  |

备注：若此文档需要日后更新，需填写版本控制表格，否则删除版本控制表格。

目 录

1.	概况	1

1.1.	目的	1

1.2.	适用范围	1

1.3.	适用版本	1

1.4.	使用方法	1

1.5.	编号规则	3

1.6.	参考标准	3

2.	安全配置要求	4

2.1.	帐户安全	4

2.2.	文件系统及访问权限	4

2.2.1.	更改站点路径	4

2.2.2.	站点目录权限	5

2.2.3.	主目录权限配置	5

2.2.4.	站点上传目录的执行权限	6

2.3.	最小化服务	7

2.3.1.	匿名访问权限	7

2.3.2.	IIS服务组件	7

2.3.3.	Web服务扩展	8

2.3.4.	删除不必要的脚本映射	9

2.4.	日志审计	9

2.4.1.	日志启用	9

2.4.2.	日志存储	10

2.5.	连接数限制	10

2.6.	自定义错误页面	11

3.	评审与修订	13

（本页空白）

- 概况

目的

本基线制定了中国石化总部及下属各企业的IIS中间件应遵循的基本安全配置，旨在为相关人员的日常运维或安全检查工作提供规范性指导。

适用范围

适用于中国石化总部及下属各企业使用的IIS中间件。

信息化管理部负责对各企业执行本基线的情况进行指导和督促，各企业的系统建设人员、系统运维人员及安全管理人员应根据实际情况严格参照执行。

本基线所列各项基本安全配置要求，可作为企业编制中间件入网测试、安全验收、安全检查规范等文档的参考，但如需进行实际配置修改操作，还应在本基线的基础上制定合理的操作方案，并在实际环境中测试通过后方可实施。

适用版本

适用于IIS 6.x中间件。

使用方法

1）系统建设阶段的使用方法

信息系统在建设初期应根据各安全基线要求内容进行系统整体安全架构设计，基线使用人员包括但不限于各企业的系统建设人员及安全管理人员。

在系统建设阶段，系统建设人员应在安全管理人员的协助下，严格参照各基线中“安全配置要求：安全基线要求内容”和“安全配置要求：操作指南”的内容，对所涉及的网络、应用、主机、数据库、中间件等进行概要设计和详细设计，明确其安全配置要求，并在系统上线前进行安全基线实施情况检查，检查通过后方可上线。相关流程如下图所示：

图1 安全配置基线在系统建设中的应用

2）系统运维阶段的使用方法

信息系统在系统运维阶段应依照安全基线要求定期进行安全合规性检查，基线使用人员包括但不限于各企业的系统运维人员和安全管理人员。

在系统运维阶段，安全管理人员应在系统运维人员的协助下，严格参照各基线中“安全配置要求：符合性判定方法”的内容，结合“安全配置要求：操作指南”的相关操作步骤，对系统所涉及的网络、应用、主机、数据库、中间件等进行合规性检查，并记录相关检查结果。

安全合规性检查完成后，系统运维人员应在安全管理人员协助下，依照检查结果和各基线中“安全配置要求：操作指南”和“安全配置要求：符合性判定方法”的内容进行系统整改，整改完成后应由安全管理人员进行复查。相关流程如下图所示：

图2 安全配置基线在安全检查中的应用

编号规则

安全基线采用SBL-设备系统名称-数字-数字-数字的方式命名，设备系统名称是指此基线适用的设备或系统，例如Windows、Oracle等，后续的数字编号指基线要求的具体项目编号，例如SBL- Application -02-02-01是指Web应用的安全基线，属于此基线第二章中第二小节的第一项要求，因此数字部分为02-02-01。

参考标准

- 《中国石化内部控制手册》；

- 《信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274-2008）；

- 《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）；

- 《联邦信息和信息系统安全分类标准》（FIPS 199）；

- 《联邦信息系统最小安全控制标准》（FIPS 200）。

- 安全配置要求

帐户安全

| 安全基线要求内容 | 应根据实际情况，删除或锁定IIS自动生成的无用帐户。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-01-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在“系统工具->本地用户和组”，根据实际情况，删除或锁定IIS自动生成的帐户。 2、补充操作说明 IIS安装后会自动生成三个帐户：IUSR_主机名、IWAM_主机名ASPNET，应根据实际情况进行删除或锁定： 1）IUSR_主机名：Internet来宾帐户，匿名访问Internet信息服务的内置帐户。如果删除影响页面浏览，建议保留； 2）IWAM_主机名：启动IIS进程帐户，用于启动进程外应用程序的Internet信息服务的内置帐户，建议保留； 3）ASPNET：ASP.NET计算机帐户，用于运行ASP.NET辅助进程(aspnet_wp.exe)的帐户。如站点不涉及.net程序，建议删除或锁定ASPNET用户。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 根据实际情况，已删除或锁定IIS自动生成的帐户。 2、检测操作 进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在“系统工具->本地用户和组”，结合应用系统实际情况，查看是否删除或锁定IIS自动生成的帐户。 3、补充说明 如应用系统不涉及.net程序，则需删除或锁定ASPNET帐户；如应用系统涉及.net程序，则保留ASPNET帐户。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

文件系统及访问权限

更改站点路径

| 安全基线要求内容 | 应更改站点路径为非系统分区。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-02-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，修改“主目录”选项卡中的“本地路径”为非系统分区。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 各站点的目录为非系统分区。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，查看“主目录”选项卡中的“本地路径”是否为非系统分区。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

站点目录权限

| 安全基线要求内容 | 应确保站点目录的所有权限不分配给Everyone。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-02-02 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 根据2.2.1的设置，进入每个站点根目录的上一级目录，右键点击该目录的“属性”，删除“安全->组或用户名称”中的Everyone用户。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点目录的所有权限未分配给Everyone。 2、检测操作 根据2.2.1的设置，进入每个站点根目录的上一级目录，右键点击该目录的“属性”，在“安全->组或用户名称”中，查看是否存在Everyone。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

主目录权限配置

| 安全基线要求内容 | 应合理设置站点“主目录”的权限。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-02-03 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，勾选“主目录”选项卡中的“读取”、“记录访问”和“索引资源”权限，并将“应用程序设置”中的“执行权限”设置为非“脚本和执行文件”的其他权限。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点的“主目录”选项卡中，只勾选了“读取”、“记录访问”和“索引资源”权限，并已将“应用程序设置”中的“执行权限”设置为非“脚本和执行文件”的其他权限。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，查看是否只勾选了“主目录”选项卡中的“读取”、“记录访问”和“索引资源”权限，并已将“应用程序设置”中的“执行权限”设置为非“脚本和执行文件”的其他权限。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

站点上传目录的执行权限

| 安全基线要求内容 | 应禁止站点上传目录的执行权限。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-02-04 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点的上传目录，右键选择“属性”，将“目录”选项卡中的“执行权限”设置为“无”。 2、补充操作说明 该项操作需要站点管理员配合，确定站点的上传目录，如没有上传目录，则该项检查不适用。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点上传目录的“执行权限”已设置为“无”。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点的上传目录，右键选择“属性”，查看“目录”选项卡中的“执行权限”是否已设置为“无”。 3、补充说明 该项操作需要站点管理员配合，确定站点的上传目录。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

最小化服务

匿名访问权限

| 安全基线要求内容 | 应确保每个站点的匿名访问帐户是相互独立的，并且只存在于Guests组。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-03-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 1）进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，在“目录安全性->身份验证”中确保每个站点的匿名访问帐户是独立的； 2）右键点击“我的电脑->管理->系统工具->本地用户和组”，确保每个站点的匿名帐户只存在于Guests组。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点的匿名访问帐户都是独立的，并且只存在于Guests组中。 2、检测操作 1）进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性”，在“目录安全性->身份验证”中，查看匿名访问使用的用户帐户是否都是独立的； 2）右键点击“我的电脑->管理->系统工具->本地用户和组”，查看每个站点的匿名帐户是否只存在于Guests组。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

IIS服务组件

| 安全基线要求内容 | 应删除IIS应用服务中不需要的组件。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-03-02 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“控制面板->添加/删除程序->添加/删除Windows组件->Windows组件向导->应用程序服务器->Internet信息服务(IIS)”，去掉“文件传输协议(FTP)服务”和“SMTP Service”前面的“√”。 2、补充操作说明 IIS是架设WEB、FTP、SMTP服务的一套整合软件，如果该服务器没有使用系统自带的FTP、SMTP服务，则需要进行删除，否则，视情况保留相关组件。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 如果服务器没有使用到系统自带的FTP、SMTP服务，Internet信息服务(IIS)中应不启用文件传输协议(FTP)服务和SMTP Service服务。 2、检测操作 如果服务器没有使用系统自带的FTP、SMTP服务，进入“控制面板->添加/删除程序->添加/删除Windows组件->Windows组件向导->应用程序服务器->Internet信息服务(IIS)”，查看文件传输协议(FTP)服务和SMTP Service服务是否已安装。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

Web服务扩展

| 安全基线要求内容 | 应禁用站点不需要的Web服务扩展。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-03-03 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器->Web服务扩展”，根据站点的实际情况，禁用不需要的Web服务扩展。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已禁用不需要的Web扩展服务。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器->Web服务扩展”，根据站点运行的实际情况，查看是否已禁用不需要的Web服务扩展。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

删除不必要的脚本映射

| 安全基线要求内容 | 应删除不必要的脚本映射。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-03-04 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”选择相应的站点，然后右键点击“属性”，选择“主目录-〉应用程序设置-〉配置-〉映射-〉应用程序扩展”，从列表中删除不必要的脚本映射。 2、操作补充说明 删除原则是：只保留需要的脚本映射（比如站点只采用了ASP语言，则只保留.asp脚本映射，其他全部删除）。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 “应用程序扩展”中只保留了必要的脚本映射。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”选择相应的站点，然后右键点击“属性”，选择“主目录-〉应用程序设置-〉配置-〉映射-〉应用程序扩展”，查看列表中是否只保留了必要的脚本映射。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

日志审计

日志启用

| 安全基线要求内容 | 应启用日志记录功能。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-04-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键选择“属性”，在“网站”选项卡中勾选“启用日志记录”。 2、补充操作说明 IIS日志格式支持W3C扩展日志文件格式、ODBC日志记录、NCSA共用日志文件格式和Microsoft IIS日志文件格式，建议采用W3C扩展日志文件格式，如有特殊要求也可采用其他的格式。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点都启用了日志记录，并采用W3C扩展日志文件格式。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键选择“属性”，在“网站”选项卡中检查是否勾选“启用日志记录”，并采用“W3C扩展日志文件格式”。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

日志存储

| 安全基线要求内容 | 应更改日志默认的存放路径。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-04-02 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键选择“属性”，点击“网站->启用日志记录->属性”，修改“日志文件目录”的默认路径为非系统分区，且不能为站点根目录下。 2、补充操作说明 系统管理员要定期对站点日志目录进行查看，防止日志文件过大导致磁盘空间不足。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 每个站点的日志文件应存放于非系统分区，且不为站点根目录下。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键选择“属性”，点击“网站->启用日志记录->属性”，查看“日志文件目录”是否为非系统分区，且不是站点根目录下。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

连接数限制

| 安全基线要求内容 | 应合理设置最大连接数和最大带宽值。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-05-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性-〉性能”，对“宽带设置”和“网站连接”的数值进行设置。 2、补充操作说明 需要根据站点的访问量、服务器性能等信息设置数值。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已合理设置最大连接数和最大带宽的数值。 2、检测操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性-〉性能”中查看是否合理设置最大连接数和最大带宽数值。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

自定义错误页面

| 安全基线要求内容 | 应自定义错误页面。 |
| --- | --- |
| 安全基线编号 | SBL-IIS 6-02-06-01 |
| 操作指南 | 1、参考配置操作 进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性-〉自定义错误”，自定义“HTTP错误消息”的内容，至少包括404、403和500错误页面。 2、补充操作说明 无。 |
| 符合性检测判定方法 | 1、判定条件 已自定义了每个站点的404、403和500错误页面信息，并已生效。 2、检测操作 1）进入“开始->管理工具->Internet信息服务(IIS)管理器”，分别选择每个站点，右键点击“属性-〉自定义错误”，在“HTTP错误消息”中查看是否自定义了404、403和500错误页面； 2）输入站点不存在的地址，查看是否进行了错误跳转。 3、补充说明 无。 |
| 检测结果记录 |  |
| 整改情况记录 |  |
| 备注 |  |

- 评审与修订

本基线由中国石化信息化管理部定期进行审查，根据审视结果修订，并颁发执行。